| 输入IO_IN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚 | 硬件模式 | 编号 | 功能 | 备注 |
| 触摸按键 |  |  |  |  |
| PA8 | TOUCH_1 | 触摸输入1 | 电源开关,带5秒锁定 |  |
| PC9 | TOUCH_2 | 触摸输入2 | 预留 |  |
| PC8 | TOUCH_3 | 触摸输入3 | 预留 |  |
| PC7 | TOUCH_4 | 触摸输入4 | 预留 |  |
| 温度传感器(DS18B20) |  |  |  |  |
| PD11 | DS18B20_1 | DS18B20_1 | 同TEMP_1 |  |
| PD10 | DS18B20_2 | DS18B20_2 | 同TEMP_2 |  |
| 数字信号输入(SER_IN) |  |  |  |  |
| PD12 | SER_IN_1 | 传感器数字信号输入1 | 液位检测 |  |
| PD13 | SER_IN_2 | 传感器数字信号输入2 | 电平检测 |  |
| PD14 | SER_IN_3 | 传感器数字信号输入3 | 预留 |  |
| TEC伺服反馈信号(TZ_SER) |  |  |  |  |
| PE8 | TZ_SER_1 | TEC伺服信号1 |  |  |
| PE9 | TZ_SER_2 | TEC伺服信号2 |  |  |
| PE7 | TZ_SER_3 | TEC伺服信号3 |  |  |
| PE10 | TZ_SER_4 | TEC伺服信号4 |  |  |
| MCU检测输入 |  |  |  |  |
| PA2 | MCU_LIQUID | 液位检测输入 |  |  |
| PA3 | MCU_CLASH | 碰撞检测输入 |  |  |

| 输出IO_OUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚 | 硬件模式 | 编号 | 功能 | 备注 |
| LED指示灯 |  |  |  |  |
| PE14 | LED1 | LED指示灯1 |  |  |
| PC13 | LED2 | LED指示灯2 |  |  |
| PC14 | LED3 | LED指示灯3 |  |  |
| PC15 | LED4 | LED指示灯4 |  |  |
| PA0 | LED5 | LED指示灯5 |  |  |
| PB10 | LED_POWER_C | 电源指示灯 |  |  |
| TEC控制信号(脉冲+方向) |  |  |  |  |
| PA4 | TZ_1_PLUS | TEC1脉冲信号 |  |  |
| PA5 | TZ_1_DIR | TEC1方向信号 |  |  |
| PA6 | TZ_2_PLUS | TEC2脉冲信号 |  |  |
| PA7 | TZ_2_DIR | TEC2方向信号 |  |  |
| PC4 | TZ_3_PLUS | TEC3脉冲信号 |  |  |
| PC5 | TZ_3_DIR | TEC3方向信号 |  |  |
| PB0 | TZ_4_PLUS | TEC4脉冲信号 |  |  |
| PB1 | TZ_4_DIR | TEC4方向信号 |  |  |
| 设备控制输出 |  |  |  |  |
| PB11 | SW_REF | 制冷控制输出 |  |  |
| PA12 | SW_FAN_1 | 风扇1控制 |  |  |
| PA11 | SW_FAN_2 | 风扇2控制 |  |  |
| PA15 | SW_WPUMP_1 | 水泵1控制 |  |  |
| PC11 | SW_WPUMP_2 | 水泵2控制 |  |  |
| PD15 | SW_VALVE_1 | 阀门1控制 |  |  |
| PC6 | SW_VALVE_2 | 阀门2控制 |  |  |
| PC11 | M_POWER_C | 主电源控制 |  |  |
| 数码管显示(DTUBE) |  |  |  |  |
| PD9 | DTUBE_1 | 数码管显示1 |  |  |
| PD8 | DTUBE_2 | 数码管显示2 |  |  |
| PB15 | DTUBE_3 | 数码管显示3 |  |  |
| PB14 | DTUBE_4 | 数码管显示4 |  |  |
| PB13 | DTUBE_5 | 数码管显示5 |  |  |
| PB12 | DTUBE_6 | 数码管显示6 |  |  |
| 蜂鸣器 |  |  |  |  |
| PC12 | BEEP | 蜂鸣器 |  |  |
| MCU开关 |  |  |  |  |
| PE11 | MCU_SW1 | MCU开关1 |  |  |
| PE12 | MCU_SW2 | MCU开关2 |  |  |
| MCU_IO_ 预留(输入类) |  |  |  |  |
| PE1 | MCU_IO_1 | 预留IO |  |  |
| PE0 | MCU_IO_2 | 预留IO |  |  |
| PB9 | MCU_IO_3 | 预留IO |  |  |
| PB8 | MCU_IO_4 | 预留IO |  |  |
| PB7 | MCU_IO_5 | 预留IO |  |  |
| PB6 | MCU_IO_6 | 预留IO |  |  |
| PB5 | MCU_IO_7 | 预留IO |  |  |
| PB4 | MCU_IO_8 | 预留IO |  |  |
| PB3 | MCU_IO_9 | 预留IO |  |  |
| PD7 | MCU_IO_10 | 预留IO |  |  |
| PD6 | MCU_IO_11 | 预留IO |  |  |
| PD5 | MCU_IO_12 | 预留IO |  |  |
| PD4 | MCU_IO_13 | 预留IO |  |  |
| PD3 | MCU_IO_14 | 预留IO |  |  |
| PD2 | MCU_IO_15 | 预留IO |  |  |
| PD1 | MCU_IO_16 | 预留IO |  |  |
| PE2 | MCU_IO_17 | 预留IO |  |  |
| PE3 | MCU_IO_18 | 预留IO |  |  |
| PE4 | MCU_IO_19 | 预留IO |  |  |
| PE5 | MCU_IO_20 | 预留IO |  |  |
| PE6 | MCU_IO_21 | 预留IO |  |  |
| PC0 | MCU_IO_22 | 预留IO |  |  |
| PC1 | MCU_IO_23 | 预留IO |  |  |
| PC2 | MCU_IO_24 | 预留IO |  |  |
| PC3 | MCU_IO_25 | 预留IO |  |  |
| PA1 | MCU_IO_26 | 预留IO |  |  |
| MCU_IO_ 预留(输出类) |  |  |  |  |

| 功能IO_通讯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚 | 硬件模式 | 编号 | 功能 | 备注 |
| USART1串口通讯 |  |  |  |  |
| PA10 | USART1_RX | USART1接收 |  |  |
| PA9 | USART1_TX | USART1发送 |  |  |
| 调试接口(SWD) |  |  |  |  |
| PA13 | SWDIO | SWD数据线 | 调试专用 |  |
| PC10 | SWDCLK | SWD时钟线 | 调试专用 |  |